无论是采用三层IPSec加密，四层TLS加密，七层的应用层加密技术，要想实现网络的传输安全，需要实现以下基本元素：

1. 数据的机密性

通俗地说，就是一端将明文数据加密，另外一端将加密数据解密成明文，通常使用AES-CBC加密算法，需要双方有一个session key。

2. 数据的完整性

保证数据在传输过程中，数据不被窜改，可以使用HMAC来校验，通常使用MD5或SHA算法，同样需要一个HMAC key。

3. 防重放攻击

防止第三方捕获一个合法得密文，然后再重新发送一次。对付这种攻击，只需要消息体里有序列号、或时间戳保护即可。

4. 数据流量大小的私密性

防止第三方可以根据加密报文的字节数，推测可能的内容，可以将原始报文用废数据填充。

以上是要实现的目标，但不要忘记一个大前提，通信双方需要互相认证、或单向认证，而实现认证的技术：

1. 数字证书

2. 预共享密码

而需要协议来承载以上的认证过程，我们需要控制协议来完成这项工作：

1. IKE

2. TLS Handshake

同时还可以使用这些控制协议来完成，通信两端的加密参数（加密算法、HMAC算法）的协商，以及key（session /HMAC)的协商，而key 的协商通常使用DH算法、RSA算法。

实现了以上所有元素，就可以安全地传输数据了。